Berufskolleg Stolberg

Erneuerung der baulichen Infrastruktur Sporthalle

Projektbeschreibung

Sanierung der Fenster- und Eingangstüranlagen

Anschrift:	Berufskolleg Stolberg

Am Obersteinfeld 8, Zufahrt über die Bergstraße

52222 Stolberg

Sporthalle

Abbildung 1:  Lageplan

Im Rahmen der geplanten Erneuerung der baulichen Infrastruktur der Sporthalle am Berufskolleg Stolberg sollen sämtliche vorhandenen Außenfenster sowie Außentüren erneuert werden.

Ziel der Maßnahme ist es, die bestehende Gebäudehülle energetisch deutlich zu verbessern, bestehende Bauschäden zu beseitigen und die langfristige Nutzbarkeit der Sporthalle nachhaltig sicherzustellen.

Die vorhandenen Fensteranlagen stammen überwiegend aus den 1980er Jahren und bestehen aus Aluminiumprofilen mit Doppelstegverglasung. Trotz der damals üblichen Bauweise entsprechen die vorhandenen Bauteile nicht mehr den heutigen Anforderungen an Energieeffizienz, Wärmeschutz, Dichtigkeit und Nutzerkomfort. Insbesondere während der kalten Jahreszeiten kommt es regelmäßig zu starker Kondenswasserbildung an den Fensterflächen und Rahmenprofilen. Dies weist auf erhebliche energetische Schwachstellen sowie unzureichende Oberflächentemperaturen der Verglasung und Rahmenkonstruktionen hin.

Die bestehenden Fensteranlagen bestehen aus insgesamt 21 Fensterelementen mit einer Gesamtfläche von etwa 51 m². Die Fenster sind überwiegend als Kombinationen aus Dreh-Kipp-Flügeln und feststehenden Verglasungen ausgeführt. Die Gestaltung erfolgt häufig in wechselnder Anordnung aus öffenbaren und festverglasten Elementen.

Zusätzlich sind die bestehenden Eingangstüren aus den 1980er Jahren teilweise stark beschädigt und weisen sowohl funktionale als auch optische Mängel auf. Die vorhandenen Elemente entsprechen insgesamt nicht mehr dem heutigen technischen Standard und verursachen erhöhte Wärmeverluste sowie einen erhöhten Instandhaltungsaufwand.

Die vorhandenen Außentüren umfassen insgesamt sieben Elemente mit einer Gesamtfläche von ca. 40 m². Auch diese Bauteile weisen erhebliche Gebrauchsspuren sowie teilweise starke Beschädigungen auf.

Durch den vollständigen Austausch der Fenster- und Eingangstürelemente wird die Sporthalle energetisch modernisiert und an die aktuellen technischen sowie bauphysikalischen Anforderungen angepasst. Gleichzeitig werden der Nutzerkomfort erhöht, die Energieeffizienz verbessert und die langfristige Werterhaltung des Gebäudes sichergestellt.