Leistungsverzeichnis

über die Lieferung eines VALTRA T235 Direct Schleppers

einschließlich Heckauslegermähgerät GHA 700 und

Randstreifenmäher MRS 300

Beschreibung Schlepper:

Das Fahrzeug ist ganzjährig als Geräteträger vorgesehen. Im Sommer mit einem Heckauslege- und einem Randstreifenmäher und im Winter mit einem Holzhacker bzw. für Transportarbeiten.

Motor:

- Diesel, 220 PS nach ISO 14396 ohne Boost

- max. Drehmoment 930 NM

- Abgasreinigung Stufe V

- Hubraum 7.400 ccm

- 380 Liter Kraftstoffbehälter

Getriebe:

- stufenloser Fahrantrieb bis 50 km/h

- Fahrtrichtungswechsel über hydraulische Wendeschaltung

- Tempomat

- Allrad + Differentialsperre an Vorder- und Hinterachse

- Heckzapfwelle 1 3/8   540/540E/ 1.000

- Sigma Power Zapfwellenboost

Hydraulik:

- 160 l/min Hydraulikpumpe

- 3 Stück Frontsteuergeräte

- 2 x DW Anschlüsse Front + 1 x freier Rücklauf Front

- 4 Stück Hydraulikventile Heck + Power Beyondanschluss

- getrennter Hydraulik- und Getriebehaushalt

Abmessungen und Gewichte:

- Radstand 2.995 mm

- Spurbreite ca. 2.550 mm

- Gesamtlänge 5.800 mm

- Nutzlast Vorderachse 5.500 kg

- Nutzlast Hinterachse 9.000 kg

- Gesamtgewicht max. 13.500 kg

Ausstattung:

- Luftgefederte Vorderachse

- Auto Comfort Kabinenfederung

- Rückfahreinrichtung Twin Trac und Quick Steer

- Evolution Fahrersitz

- Farbe RAL 2011 (Kommunal Orange)

- Motorvorwärmung

- Industrievorderachse mit Lenkwinkelsensoren und hydr. Bremse

- Druckluftanlage 2-Kreis Duomatic Kuppler

- Kotflügel vorne schwenkbar

- freier Rücklauf 1“Heck

- Frontzapfwelle 1000 U/min

- Frontkraftheber 5,1 to

- autom. Anhängekupplung, Kupplungsbolzen: ø 38 mm

- Luftanschluss links und rechts in der Mitte und einer Ausblaspistole und einem

Spiralschlauch

- Untenanhängung K 80, Höhe: zw. 620 mm und 700 mm OK Kugel (unbelasteter Zustand)

- Oberlenker Front teleskopisch

- Oberlenker Heck mechanisch

- Kabine 1 Tür links

- Klimaanlage + Fußraumheizung

- 6 kg Feuerlöscher + Erste-Hilfe-Set

- Heckscheibenwischer

- Heckscheibe beheizbar

- Skyview Freisichtkabine (Forstkabine)

- Beifahrersitz mit Sicherheitsgurt

- Scheibenwischer rechte Seite

- Scheibenwischer Premium Weitwinkel

- Zapfwellenschalter am Heckkotflügel

- Smart Touch Terminal + Armlehne mit hydr. Joystick inkl. 1,5 m Verlängerungskabel für späteres Versetzen des Bildschirms

- DIN Steckdose 12 V

- Signalsteckdose

- Isobus hinten

- Außenspiegel elektr. Verstellbar und beheizt

- Monitorhalterung seitlich rechts

- Radio + Freisprecheinrichtung

- Lautsprecher Basic

- 2 LED-Rundumkennleuchten nach RSA 95 vorne rechts + links am Kabinendach

- 2 gelbe LED-Vorwarnleuchten, Durchmesser ca. 300 mm, Typ WL7, Prüfung nach TL Warnleuchten 90, BASt-geprüft mit automatischer Tag-/Nacht-anpassung nach RSA-95 hinten rechts und links auf Kabinendach, getrennt von Rundumleuchten schaltbar. Positionierung in Absprache mit AG und nach erfolgtem Aufbau vom Mähgerät

- Warnmarkierung nach DIN 30710

- Kamerasystem Fa. AGROCOM GmbH „QuerCam AI“ inkl. Waschdüse (Anschluss an Scheibenwischwasserbehälter) für Frontmähgerät mit Schnitt-stelle am FZ über ABS-Adapter maschinenseitig (Teile-Nr.: 917502) und ABS-Adapter Anbaugerät (Teile-Nr.: 971203) an gut zugänglicher Stelle im Front-bereich des Schleppers mit einem Monitor. Der Monitor ist gemäß den Vor-gaben der Fahrzeughersteller (ROPS/FOPS) an den A-Säulen der Windschutz-scheibe zu montieren. Um eine Einschränkung der direkten Sicht zu ver-meiden, sind die Monitore im oberen Bereich der A-Säulen so anzubringen, dass diese gut vom Fahrerplatz eingesehen werden können und bei Nacht-betrieb nicht durch Innenbeleuchtung geblendet werden.

- 4 Satz Arbeitsscheinwerfer Premium und Hauptscheinwerfer am Dach

- 2 zusätzliche Arbeitsscheinwerfer am Kabinendach, rechte Seite

- Bereifung 650/65 R42 + 540/65 R30 Nokian TR12 IND auf Festfelge

- 2 Schlüssel

- Warndreieck

Beschreibung Mähgeräte:

Heck-Auslegermähgerät mit min. 7,8 m Reichweite im Solobetrieb kombiniert mit Randstreifenmäher zum Anbau an Valtra T 235, Antrieb über Heck-zapfwelle für Heckmähgerät sowie Antrieb über Frontzapfwelle des Rand-streifenmähgerätes

Heck-Auslegermähgerät Mulag GHA 700

- Anbau über 3-Punkt Aufnahme mit Spezialhubstreben und Fanghaken                           (4-Punktaufnahme schnell lösbar)

- Rechts-Links-1-Mann-Betrieb

- Das Durchschwenken des Auslegers von Rechts-auf Links-Arbeit muss werkzeuglos erfolgen. (Durchschwenken), d.h. das Mähen von Rechts/ Linksbetrieb muss ohne das der Bediener das Fahrzeug verlassen muss, gewährleistet sein

- Schwenkbereich des Auslegers, min.  270°

- Drehkranz doppelreihig mit Planetengetriebe und Senkbremsventil und Gegenfahrsicherung

- Zum Schutz der Fahrerkabine muss der Ausleger mit einer Kabinenschutz-anfahrsicherung versehen sein

- Die Reichweite im Solobetrieb, gemessen, ab Fahrzeugmitte, Außenkante Mähkopf mind. 7.800 mm (als 3-teiliges Auslegersystem)

- Um eine max. Überfahrhöhe von min. 3,1 m zu erreichen, muss der Ausleger mit einem min. 1.200 mm Teleskop ausgerüstet sein

- Das Eigengewicht des Auslegermähers mit Mähkopf darf 3.000 kg nicht überschreiten

- Hydraulische Leitungsbruchsicherungen

- Hydraulikölfilter vor den Steuerventilen

- Schnellwechselvorrichtung (Hakenplatte) am Auslegerarm für die Aufnahme verschiedener Arbeitswerkzeuge

- Vorhandene Mulag-Arbeitswerkzeuge müssen adaptierbar sein

- Horizontale hydraulische Drehvorrichtung für Arbeitsgeräte Schwenkbereich min. 240°

- Tilt-/Schenkwinkel min. 100°

- Abbauvorrichtung durch Abbaustützen

- Kamera für rückwertige Sicht auf Heckausleger, Befestigung über Magnet, die genaue Position ist mit dem AG abzustimmen

Mähkopf (MK 1200 +):

- Mähkopf mit Schlegelwelle, geeignet zum Mulchen von Gras und Gestrüpp

- Gehäuseverschleißblech, von außen schraubbares Hardox Mantelblech

- Arbeitsbreite des Mähkopfes min. 1.200 mm

- Messerwellendrehzahl kleiner als 2000 U/min

- Anzahl der Schlagmesser (10 – 12 Stück)

- Direkter Mähkopfantrieb über Hydraulikmotor

- Hydraulikmotor umbaubar auf rechts/links

- Automatische Mähkopfanpassung an die Mähfläche über Wegaufnehmer. Die Abrollwalze muss über Blattfederpakete aufgenommen sein, zur bestmöglichen Schonung des Auslegers

- Elektrische Messerwellenein-/ausschaltung mit Messerwellenbremse

- Sicherheits-Stop: das Arbeitswerkzeug muss innerhalb von 4 sec. zum Stillstand gebracht werden (Messerwellenbremse)

Randstreifenmäher Mulag MRS 300

- Randstreifenmähgerät zum Anbau an Schlepper

- Auf rechts-/links umbaubar

- Reichweite ab Fahrzeugmitte bis Außenkante Mähkopf min. 3.000 mm

- Mähkopf mit Schlegelwelle und Auswurfschutz

- Arbeitsbreite des Mähkopfes min. 1.200 mm

- Mähkopfhöhe max. 300 mm

- Mähkopf mit Schlegelwelle und Auswurfschutz

- Arbeitsbreite des Mähkopfes min. 1.200 mm

- Mähkopfhöhe max. 300 mm

- Tastautomatik: wegeabhängige Tastautomatik des Mähkopfes, wegklappbar

Die Mähgeschwindigkeitsanpassung der Ausweichbewegung muss durch den Bediener am Bedienpult stufenlos einstellbar sein

- Sicherheits-Stop: das Arbeitswerkzeug muss innerhalb von 4 sec. zum Stillstand gebracht werden (Messerwellenbremse)

- Abstellvorrichtung für den Randstreifenmäher mit Laufrädern

Hydraulikanlage (Mähgeräte):

- Der Antrieb der Mähköpfe erfolgt über die Zapfwellen des Trägerfahrzeuges:

Heckmähgerät ===> Heckzapfwelle

Frontmähgerät ===> Frontzapfwelle (mittig)

- Die Zylindersteuerung beider Geräte erfolgt über die Hydraulikanlage des

Trägerfahrzeuges:

Heckmähgerät ===> Load Sensing Pumpe,

Frontmähgerät ===> Kommunalhydraulik

- Zylinder Einzelansteuerung – jeder Zylinder separat steuerbar

- Sämtliche Hydraulikkupplungen abgestimmt auf den Geräteträger

- Hydrauliköl: HLP 46

Hydrauliköltank (Heckmäher)

Hydrauliköltank (Frontmäher)

- Hydraulikpumpe fest am Mähgerät vergebaut – Antrieb über Zapfwelle

Gerätesteuerung:

- Jedes Gerät muss über eine eigene Steuerung verfügen

Heckmähgerät

- Joystick (Multifunktionshebel mit 4 Proportionalfunktionen auf einer Ebene, Anbringung in Abstimmung mit dem AG

- Bedienerinformationssystem mit Farbdisplay und Menüführung umschaltbar auf Diagnosehilfe und Systemkontrolle

- Temperaturüberwachung durch Sensoren in allen Hydraulikkreisen mit Warnmeldung auf dem Display

- Notbefehlseinrichtung gemäß EG-Richtlinien eine Handnotbetätigung bei Ausfall der Elektronik muss das Herstellen des Transportzustandes sicherstellen.

- Elektro-hydraulische Proportionalsteuerung aller Wegeventile des Auslegermähers

- Computerunterstützte Auflagedruckregelung, umschaltbar auf verschiedene Ebenen

Frontmähgerät

- Bedienteil zur elektro-hydraulischen Betätigung der Auslegerfunktionen (Steuerblock)

- Automatisches Ein- und Ausparken des Randstreifenmähgerätes

- Ergonomische Anbringung des Bedienteiles (Joystick) links - in Abstimmung mit dem AG

- Spannungsversorgung 12 Volt

Sonstige technische Angaben:

- Die Transportablage des Auslegerarmes erfolgt nach hinten (freie Anhänger-kupplung ist nicht erforderlich) auf Transportrahmen

- Die Transporthöhe der Mähkombination darf 3.900 mm nicht überschreiten

- Warnmarkierung nach DIN 30710

- Lackierung: RAL 2011 orange

Mitzuliefernde Dokumentationen:

- Alle Sicherheitseinrichtungen sind nach deutscher Richtlinie auszuführen

- EG-Konformitätserklärung (CE-Zeichen) für alle Geräte/Fahrzeug, sowie die Kombination

- Betriebs- und Bedienungsanleitung

- Reparatur- und Wartungsanleitung

- Ersatzteilliste

Sonstiges:

- Inkl. Gebühr für Fahrzeugpapiere in deutscher Ausführung,

- Komplette TÜV-Abnahme für Fahrzeug mit Heck- und Frontmäher inkl. des

installierten (geprüften) Kamera-Systems durch einen TÜV-Sachverständigen inkl. Eintragung in den Fahrzeugschein

- Erstmontage einschl. Anbau Mähgeräte

- Einweisung Personal auf dem Kreisbauhof in Mechernich

- Schlepper: Garantieverlängerung 5 Jahre oder 5.400 Stunden mit SB 0,00 € mit Wartungsvertrag einschl. 4.800 Std., Werkstattnähe: Werkstatt nicht weiter als 70 km entfernt.

- Mähgeräte: 24 Monate Garantie

- Lieferung frei Kreisbauhof, Strempter Heide 1, 53894 Mechernich.

Für die Angebotsabgabe ist ausschließlich das vom AG vorgegebene

Leistungsverzeichnis zu verwenden.

Angebotspreis netto 					      €

zzgl. 19 % Mwst. 						      €

___________________________________________________________________________

Angebotssumme brutto:			      €

Adresse Werkstatt:

(Bitte übertragen Sie die „Angebotssumme brutto“ in den Angebotsvordruck)

_______________________________________

(Stempel, Datum, Unterschrift)