# Stadt Hückelhoven

Der Bürgermeister

Ordnungsamt

# LOS 2 – Feuerwehrtechnische Ausstattung (Beladung)

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Hinweise zur Bearbeitung des Leistungsverzeichnisses:

Werden einzelne Kriterien nicht angekreuzt, so ist das Angebot nicht bewertbar. Es muss in jeder Zeile ein Preis eingetragen werden! Falls eine Position bereits im Grundpreis oder in einer anderen Position enthalten ist, so ist der Preis für diese Position mit "0,00€" anzugeben.

Sofern in dieser Leistungsbeschreibung keine abweichenden Forderungen genannt sind, müssen die genannten Normen erfüllt sein. In allen Details des Angebotes ist der aktuellste Stand der Technik zu berücksichtigen. Die Beladung hat in seiner Gesamtheit folgenden Regeln, Vorschriften und Normen - jeweils in der aktuellsten Fassung - zu entsprechen:

- Alle anerkannten Regeln der Technik

- CE Kennzeichnung

- DIN EN Normen, soweit nicht besonders erwähnt

- StVZO

- Richtlinie 99/5/EG (elektromagnetische Verträglichkeit)

- Unfallverhütungsvorschriften UVV Feuerwehr GUV in der derzeit gültigen Fassung

- Unfallverhütungsvorschriften UVV Fahrzeug GUV in der derzeit gültigen Fassung

Positionen, welche mit Hersteller- und Typangabe ohne den Zusatz „oder gleichwertig“ ausgeschrieben sind, müssen wegen notwendiger Kompatibilität mit vorhandenen Geräten und/oder wegen bereits vorgehaltener Ersatz- und Zubehörteile wie ausgeschrieben geliefert werden. Sollten einzelne mit Hersteller- und Typangaben beschriebene Teile nicht geliefert werden können, so sind Alternativangebote zu benennen.

Vor Erstellen des Fahrzeuges ist eine Baubesprechung beim Auftragnehmer zur Klärung aller technischen Details notwendig (bis zu 5 Teilnehmer).

Erforderliche technische Änderungen dürfen nicht ohne vorherige Rücksprache mit dem Auftraggeber durchgeführt werden.

Mit Angebotsabgabe sind Sie bis zur Zuschlagsfrist an Ihr Angebot gebunden.

Die Zahlung erfolgt nach mängelfreier Übergabe.

Es ist eine verbindliche Lieferfrist nach erfolgter schriftlicher Bestellung (Zuschlag) in Form von KW/Jahr zu nennen.

(KW/Jahr)________________________________

| Pos. | Beschreibung | Stück- zahl | Einzelpreis € | Gesamtpreis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Feuerwehrtechnische Beladung |  |  |  |
|  | Schutzkleidung und Schutzgeräte |  |  |  |
|  | Warnweste, Leuchtorgane, mit Aufschrift „Feuerwehr“ nach ISO EN 20471 | 9 | Übernahme |  |
|  | # Pressluftatmer DRÄGER PSS AirBoss Active, Druckminderer mit Luftlieferleistung > 1000 l/min, Pressluftatmer mit Höhenanpassung durch 3-fach verstellbare Trageschale, mit vertikal gleitendem Beckengurt. # Manometer mit vollständig nachleuchtendem Ziffernblatt, in die Schutzkappe integriertem Warnsignal, integrierter Hochdruckleitung und über die Schulter zum Warnsignal geführter Kombileitung für Mitteldruck. Flaschenspannband für Einzelflaschen Inkl. Doppel-D-Ring-Halter für die Befestigungspunkte des Pressluftatmers | 4 |  |  |
|  | DrägerMan Lungenautomat PSS AE M45x3 Überdruck-Schraubanschluss inkl. Lungenautomatenhalter für die Befestigungspunkte es Pressluftatmers PSS AirBoss | 4 |  |  |
|  | #### Dräger Panorama Nova, PE PC, Überdruck-Schraubanschluss M45x3 | 4 |  |  |
|  | AUER Brandfluchthaube S-CAP, Fluchthaube zum Schutz gegen Brandrauche und Brandgase, wie zum Beispiel Kohlenmonoxid, Propenal, Chlorwasserstoff, Cyanwasserstoff, Schwefeldioxid und Partikeln (P2). Die einsatzbereite Haube befindet sich in einem luftdicht verschlossenen aluminisierten Folienbeutel. Einsatzzeit ca. 15 Minuten entsprechend EN 403 in Abhängigkeit von den Einsatzbedingungen. | 4 |  |  |
|  | Mobiler Rauchverschluss RSS für Türbreiten zwischen 700 und 1180 mm, zugelassen für die Feuerwehr. | 1 |  |  |
|  | Vollsichtbrille EN 166, Korrektionsbrille tragbar, diese Brille muss auch die Anforderung nach DIN EN 175 erfüllen. | 6 |  |  |
|  | Chemikalienschutzhandschuh, DIN EN 388:2003-12, DIN EN 374-3:2003-12, Kat. III, Abriebfestigkeit 4, Schnittfestigkeit 3, Weiterreißkraft 4, Durchstichkraft 3, Chemikalienschutzklassen JKL, gemäß DGUV-Rundschreiben 0288/2011 schnittfester Handschuh aus HPPE (High Performance PE, Glasfaser, Spandex, Nylon) mit 3-facher Nitril-/PU-Beschichtung, hohe Griffsicherheit durch raue Oberfläche, Farbe graublau, Länge ca. 35 cm | 4 |  |  |
|  | Latzhose mit Rundumbeinschutz nach EN 381-5 Klasse1, Design C, KWF- Geprüft. Größe: 1x 58, 1x 62 | 2 |  |  |
|  | Waldarbeiter-Helm EN 352, EN 397, EN 1731, bestehend aus Schutz mit Nylongitter-Gesichtsschutz und Gehörschutz, Farbe: orange | 2 |  |  |
|  | Schutzanzug: Tychem F ProChem II, PC-IIf/ GM-3/ BUTYL+A/B/F 898, orange Größe XXL CE Kat.III, Typ 3 u. 3B, verschweißte Butylhandschuhe, Butoject 898, Gr. 11, Verpatchen der GM- Prüfplaketten auf Schutzanzüge - linke Brustseite auf Gummistiefel - oben, außenseitig am Schaft auf Handschuhen - Stulpe GM- Prüfplakette Mindesthaltbarkeit 5 Jahre „ EXP- Date“ | 2 |  |  |
|  | Wathosen mit angearbeiteten Sicherheitsstiefeln, verstellbaren Hosenträgern, nach EN 345 S mit Stahlkappen und -sohlen DIN EN ISO 20345, Größe: 1x 45, 1x 48 | 2 |  |  |
|  | Infektions-Schutzhandschuhe, DIN EN 455:2001-01, aus Nitril, latex- und puderfrei, chemikalienbeständig, flüssigkeitsdicht, rechts/links passend, Packung mit 100 im Spenderkarton, Größe: L / XL | 2 |  |  |
|  | Sicherheitsstiefel Hazmax Chemikalienbeständiger, antistatischer Stiefel mit integrierter Stahlkappe und einer Gummisohle aus vulkanisiertem Kautschuk für ausgezeichnete Rutschfestigkeit, gefertigt aus chemikalienbeständigem HAZMAX™-Material, zertifiziert nachEN 13832-3. Geprüft nach EN 943-1 (Schutzkleidung gegen Chemikalien) und ist als Teil eines geeigneten gasdichten Schutzanzugs von Respirex zertifiziert und zugelassen. Erfüllt die Anforderungen der NFPA 1991 (Schutz vor chemischen Dämpfen) 200 Joule epoxybeschichtete Stahl-Zehenschutzkappe gemäß EN ISO 20345. Nahtloses Design. Trittfeste Fersenleiste zum freihändigen Ausziehen. Verstärkte Schienbein- und Knöchelpartien. Anpassbare Schafthöhe. Gewirktes Innenfutter aus Nylon. Bequeme Einlegesohle (herausnehmbar und in der Waschmaschine waschbar) CE-Kennzeichnung am Schaft mit Datum und Herstellungsjahr REACH-konform Schwarze Gummisohle aus vulkanisiertem Kautschuk. Mittelsohle aus Edelstahl, mit maximaler Durchtrittsicherheit, geprüft nach EN ISO 20345, S5 CI HRO SRA kraftstoff- und ölbeständig. Hitzebeständig bis 300 °C länger als 60 Sekunden. Absatz: Abfederndes Tunnelsystem nach EN ISO 20345 E. Kälteisolierung nach EN ISO 20345 Größe: 1x 45, 1x 48 -oder gleichwertig- | 2 |  |  |
|  | Löschgeräte |  |  |  |
|  | Löschrucksack, Rucksack Nylongewebe, austauschbarer Innentank Planengewebe, ergonomischer, gepolsterter Trage- und Beckengurt, Brustgurt für stabilen Sitz, stabiler Tragegriff. Löschlanze und weitere Ausrüstungsgegenstände lassen sich über zusätzlich angebrachte Laschen sicher am Rucksack befestigen, Befüllung auch im angelegten Zustand über große Füllöffnung, Löschlanze mit Doppelhubpumpe, einsetzbar mit Wasser, Fassungsvermögen 19 l | 1 |  |  |
|  | Feuerlöscher als Aufladelöscher PG 6 H incl. Fahrzeughalter mit innenliegender Treibmittelflasche | 1 |  |  |
|  | Kohlendioxidlöscher KS 5 SE DIN EN 3, mit KFZ-Halterung | 1 |  |  |
|  | Kombinationsschaumrohr M4/S4-B | 1 |  |  |
|  | Schaumlöschmittel BIOEX BIO FOAM 15 DIN EN 1568. 200 l im Kunststoff-Fass DIN 14452 | 1 |  |  |
|  | Feuerpatsche mit Stiel; 2,0 m lang | 2 |  |  |
|  | Schläuche, Armaturen und Zubehör |  |  |  |
|  | Schläuche, Armaturen und Zubehör -alle Druckschläuche müssen 3 F - SL entsprechen- |  |  |  |
|  | Druckschlauch B, 5 m mit Kupplungen nach DIN 14 811 | 2 |  |  |
|  | Druckschlauch C-42, 30 m mit Kupplungen nach DIN 14811/A2-C 42-30-KL1-3-K-L3 Farbe: fluoreszierend orange | 1 |  |  |
|  | Schlauchpaket-Tragesystem II | 1 |  |  |
|  | Druckschlauch D-25, 15 m mit Kupplung nach DIN 14811/A2-D 25-KL1-K-L2 | 3 |  |  |
|  | Saugschlauch A/110 nach DIN 14 810, 1,6 m | 6 |  |  |
|  | ## Druckschläuche Synthetik Monoflex S BLAU ## DIN EN 1947:2014-09 Klasse II/B/5. Aus 100% hochfestem, spinndüsengefäbtem Polyestergarn, Innenauskleidung aus verstärktem EPDM-Manchon, an beiden Enden mit Knickschutz versehen. Beidseitig mit Edelstahldraht eingebundene Kupplung Storz C aus Leichtmetall. Länge 50 m, Innen-Ø 25 mm, Betriebsdruck max. 40 bar. | 1 |  |  |
|  | Saugkorb nach DIN 14 362 Größe A mit Rückschlagventil und Entleereinrichtung | 2 |  |  |
|  | Drahtschutzkorb Größe A | 2 |  |  |
|  | Hydrantenstandrohr mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter, 2 x B nach DIN 14 345 | 1 |  |  |
|  | Systemtrenner, DIN 14346:2018-07 für Feuerwehren zur Absicherung des Trinkwasserleitungsnetzes gegen Rücksaugen, Rückfließen oder Rückdrücken von Löschwasser aus Hydranten oder Standrohren. Durchflussmenge 1600 l/min, aus Aluminiumlegierung eloxiert und Edelstahl | 2 | Übernahme |  |
|  | Sammelstück DIN 14355:2007-12 Größe A - 3 B, mit Rückschlagklappen und Belüfter | 1 |  |  |
|  | Sammelstück DIN 14355:2007-12 Größe A - 2 B, mit Rückschlagklappen und Belüfter | 1 |  |  |
|  | Verteiler B/CBC incl. Übergangsstück B/C mit Kette nach DIN 14 345 | 2 |  |  |
|  | Übergangsstück A/B nach DIN 14 343 | 1 |  |  |
|  | Übergangsstück B/C nach DIN 14 342 | 2 |  |  |
|  | Übergangsstück C/D nach DIN 14 341 | 1 |  |  |
|  | Stützkrümmer SK nach DIN 14 368 | 1 |  |  |
|  | Turbo-Spritze AWG 2400 B, EN 15 182-2:2007-05 Typ 3, Anschluss Storz B. | 1 |  |  |
|  | Turbo-Spritze AWG 2235 C, ohne Griff, EN 15 182-2:2007-05 Typ 3, Anschluss Storz C. | 3 |  |  |
|  | Hohlstrahldüse 2235, für Turbo-Twist AWG | 1 |  |  |
|  | Mittelschaumrohr M 0,4, für Turbo-Twist AWG Wurfweite: 3-5 m, Durchflussmenge: 40 l/min bei 5 bar, Zumischrate: 3 % | 1 |  |  |
|  | Turbo-Twist Absperrorgan, Anschluss Storz C. | 1 |  |  |
|  | Schaumaufsatz passend für Turbospritzen 2235 C, 2400 C, 2400 B, einfacher Steck- und Verriegelungsmechanismus | 1 |  |  |
|  | #### Monitor nach DIN EN 15767-1:2009-09 #### Gehäuse aus Aluminiumguss, 4 Standfüße aus Edelstahl, zum Transport klappbar, drehbare Kupplung, Druckanzeige. Vertikale Einstellung +25° bis +85°, Schwenkbereich horizontal +/-20°, Leistung 3000 l/min, Sicherheitsventil zur automatischen Reduzierung des Durchflusses, wenn der Monitor in Bewegung gerät, Eingang Storz B, Ausgang 2 1/2" AG. | 1 |  |  |
|  | #### Vollautomatische Hohlstrahldüse für Wasser/AFFF mit relativ konstanter Wurfweite bei Druckabfall, Durchflussmenge 500–2000 l/min, automatische Regulierung am Düsenende auf 7 bar, Anschluss 2 1/2" IG. | 1 |  |  |
|  | #### Schlauchabsperrung Größe B, mit Kugelhahn, beide Seiten Festkupplung Storz B, | 1 |  |  |
|  | #### Spiral-Saug- und Druckschlauch B 75. Länge 3 m, PVC, transparent, beidseitig mit Kupplung | 1 |  |  |
|  | #### Schlauchabsperrung Größe B, mit Kugelhahn, beide Seiten Festkupplung Storz B, | 1 |  |  |
|  | Mehrzweckleine A 10 K nach DIN 14 920 | 4 |  |  |
|  | Seilschlauchhalter nach DIN 14 828 1,6 m | 4 | Übernahme |  |
|  | Schlauchbrücke aus Holz nach DIN 14 820 Teil 1 für 2-B- und 2-C-Druckschläuche | 3 | Übernahme |  |
|  | Schlauchtragekörbe Größe C klappbar ähnlich DIN 14 827 | 4 |  |  |
|  | Schlauchtragekorb Größe D „Waldbrand“ inkl. 3x20m D Schlauch, 3 x Strahlrohr D, 1 x Verteiler C-DDD | 1 |  |  |
|  | Schlauchtragekorb Größe D klappbar für 3x15 m D Schlauch | 1 |  |  |
|  | Kupplungsschlüssel Größe A, B, C nach DIN 14 822 Teil 2 mit Kältehandschutz | 5 |  |  |
|  | Paar Schachthaken mit Kette | 1 |  |  |
|  | Schlüssel B nach DIN 3223 für Überflurhydranten | 1 |  |  |
|  | #### Spiral-Saug- und Druckschlauch B 75. Länge 3 m, PVC, transparent, beidseitig mit Kupplung | 1 |  |  |
|  | Hydranten-Tool 4in1, Set DIN Multifunktionswerkzeug für Überflur- und Unterflurhydranten. Ersetzt den Überflurhydrantenschlüssel nach DIN 3223 Form B und den Kupplungsschlüssel B sowie den Kanaldeckelheber/Latthammer zur Unterstützung beim Öffnen des Unterflur-Hydrantendeckel | 1 |  |  |
|  | Kanaldeckelheber schwere Ausführung, vollverzinkt (Fa. Votex) | 1 |  |  |
|  | Rettungsgeräte |  |  |  |
|  | Teleskopleiter 3,0 m, 11 Stufen, Sprossentiefe ca. 50 mm, gesamt Breite 470 mm, ausziehbar von 790 mm auf 3000 mm. | 1 |  |  |
|  | Steckleiter 4 teilig, DIN EN 1147-LM:2010-10, Oberteil (4 Stk.) inkl. Einsteckteil | 1 |  |  |
|  | Feuerwehrleinen FL 30-KF nach DIN 14 921, im Kunststoffbeutel Modell Schmitt, mit Auslaufschutz und Tragriemen | 4 |  |  |
|  | Rettungstuch nach DIN EN 1865 inkl. Tragetasche | 1 |  |  |
|  | Sanitäts- und Wiederbelebungsgeräte |  |  |  |
|  | Rettungsbrett zur Personenrettung, schwimmfähig, mit Gurtsystem, Belastbarkeit: 150 kg | 1 |  |  |
|  | Notfallrucksack SMARTEM PHOENIX PLUS Firefighter Verstärkungen aus Hypalon® am Boden und allen stark belasteten Bereichen, gepolsterte und verstellbare Tragegurte, Tragegriff oben und seitlich, Rucksack abwaschbar und desinfizierbar. 5 verschieden große, farblich kodierte Modultaschen aus Tarpaulin-beschichtetem Polyester mit transparentem Deckel, Sauerstoffflaschenhalterung mit Ventilpolster für Flaschen bis 2 l. 1 Fronttasche, zur Aufnahme eines AEDs mit Zubehör oder eines Ampullariums Inkl. Füllung nach DIN 14142:2018-09 -oder gleichwertig- | 1 |  |  |
|  | Beleuchtungs-, Signal-, Fernmeldegeräte |  |  |  |
|  | Sicherheitslampe ADALIT, L 4000, ATEX, DIN 14 649:2011-07, zugelassen nach Richtlinie 94/9/EG. | 4 |  |  |
|  | Kfz-Ladehalterungen für vorgenannte Sicherheitslampe | 4 |  |  |
|  | Euro-Blitz Compact LED einschließlich Blei-Gel-Akku 6 V/4,5 Ah für Transportlader oder Ladeadapter 230 V, automatische Ladung im Transportlader über an der Gehäuseaußenseite angebrachte Kontakte, Laufzeit ca. 25 h, Lichtaustritt zweiseitig | 4 |  |  |
|  | Transportlader für Euro-Blitz Compact LED (Kfz-Ladehalterung). | 4 |  |  |
|  | Wetech, WTC 1803 KFZ- Ladehalterung Passiv 12/24 V, mit mechanischer Verriegelung | 6 |  |  |
|  | Verkehrsleitkegel aus PE, DIN EN 13 422:2009-08, 500 mm, BASt-geprüft, TL-Leitkegel, Klasse III, Typ A | 6 |  |  |
|  | Faltsignal 700 mm, weiß, Dreiseitig, Bespannung aus PVC-beschichtetem Kunststoffgewebe. Warndreieck Tagesleuchtfarbe rot, Aufdruck 3 x FEUERWEHR schwarz | 1 |  |  |
|  | Absperrband rot/weiß, 1 Rolle a´ 500 m | 1 |  |  |
|  | Leitungsroller 230V, DIN EN 61 316, Eingang 50m Kabel H07RN-F3G2,5, 3x Schutzkontaktsteckdose DIN 49 442, Druckwasser IP 54, | 2 |  |  |
|  | Personenschutzstecker PRCD-S, Schalter IP55, Stecker und Kupplung IP54 | 1 |  |  |
|  | Arbeitsscheinwerfer Peli 9430 RALS. Scheinwerferkopf ausziehbar, Leuchtwinkel 120°, waagrecht um 360°, senkrecht um 180° drehbar. Stromversorgung durch eingebauten Blei-Gel-Akku, Ladeelektronik, Warnung bei schwachem Akku durch kurzzeitiges Blinken der LEDs, automatische Abschaltung bei leerem Akku, zur Schonung des Akkus kann dieser bei laufendem Betrieb nicht gleichzeitig geladen werden, Zigarettenanzünderanschluss 12 V zum Laden von Tablet-PCs, Wärmebildkameras oder Ähnlichem. Gehäuse aus Polypropylen, Schutzart IP 54, Farbe Gelb.1 Scheinwerferkopf mit 6 LEDs, Lichtstrom max. 3000 Lumen, Betriebsdauer 8/15 h bei voller/reduzierter Lichtleistung, Kopfhöhe ausgefahren 820 mm, zum Transport zusammenklappbar | 1 |  |  |
|  | Kfz-Ladehalterungen für vorgenannte Arbeitsscheinwerfer Peli | 1 |  |  |
|  | Scheinwerferträger und –container. Zum schnellen Einsatz beim Auf- und Abbau sowie Schutz und Transport von Scheinwerfern. Stabiles Gestell gelb beschichtet, integrierte Kabelaufwicklung. 2 Aufsteckzapfen C DIN 14640 zur Aufnahme von Scheinwerfern mit Aufsteckbohrung C DIN 14640. Aufsteckbohrung C DIN 14640 zum Aufsatz auf ein Stativ mit Aufsteckzapfen C DIN 14640. 2 Schuko-Steckdosen IP68, 10 m Anschlussleitung H07RN-F 3G1,5 mit Schuko-Stecker IP68, 230 V.Stahlrohr. Einschließlich 2 LED-Flutlichtscheinwerfern, je 50 W, je 4.500 Lumen, Scheinwerfer frei schwenkbar für 300° Ausleuchtung, Schutzart IP65 | 1 |  |  |
|  | Dreibeinstativ, mit Aufsteckzapfen C DIN 14640. Ausziehbare Höhe 1,80 m, eingeschobene Länge 1,15 m, unverlierbarer Klett-Spanngurt zur Transportsicherung, | 1 |  |  |
|  | Arbeitsgeräte |  |  |  |
|  | Hochwasserschutzpumpe Tegernsee zur Förderung von ungesiebtem Schmutz- und Abwasser mit Feststoffen bis zu Ø 40 mm. Pumpengehäuse aus korrosions- und seewasserbeständiger Aluminiumlegierung, Pumpenfuß aus PE-HD, alle Schraubverbindungen aus Edelstahl, Laufrad aus korrosionsfreier, verschleißfester, selbstreinigender Aluminiumbronze, Tragegriff aus Polyamid. Abdichtung mit trocken- und dauerlaufgeeigneter Doppel-Gleitringdichtung. Wechselstrommotor 230 V/1,8 kW, IP68, beleuchteter Motorschutzschalter mit Schuko®-Stecker mit Bajonett-Überwurfring und Schutzkappe. Überlastschutz der Pumpe durch Motorschutzschalter, Thermoschutz durch Temperaturüberwachung. 20 m Netzleitung H07RN8-F in gelber Signalfarbe, leicht austauschbar, Kabeleinführung mit Knickschutz aus Edelstahl. #### Förderleistung bis 800 l/min, druckseitig Festkupplung Storz B, freier Korndurchgang bis 40 mm | 1 |  |  |
|  | #### Zubehörsatz für Tauchmotorpumpe im Aufbewahrungskasten aus Aluminium #### Satzbestandteile: #### 1 Kabelhalterung #### 1 Kupplungsschlüssel ABC aus GFK #### 1 Druckschlauch DIN 14811, weiß, Länge 20 m, beidseitig Kupplung Storz B 75 #### 1 Auslaufrohr SPECHTENHAUSER B, Länge 340 mm #### 1 Knickschutz für Druckschlauch #### 1 Seilschlauchhalter 1600-H DIN 14828 #### 1 Mehrzweckleine, Länge 20 m, mit Karabinerhaken #### 1 Krümmer 90° #### 1 Rückschlagklappe | 1 |  |  |
|  | #### Stromerzeuger mit einer Leistung von 6 kVA nach DIN 14685-1:2016-12; ESE 607 DBG ES DIN wartungsfreier, bürstenloser, elektronisch geregelter DUPLEX-Generator, Schutzart IP 54, Leichtbauweise, Nennspannung 400/230 V, Nennfrequenz 50 Hz, gleichzeitiger Betrieb von elektronischen und induktiven Verbrauchern möglich. Ausstattung: Mit ECO-Tronic, Drehstrom-CEE-Steckdose(n) DIN 49462, wasserdicht Schutzart IP 67, 16 A, Schuko®-Steckdosen DIN 49442, wasserdicht Schutzart IP 68, 16 A, Drei-Wege-Hahn für Fremdbetankung, Isolationsüberwachung mit optischer und akustischer Fehlermeldung. #### Batterie-Ladungserhalt mit Ladesteckdose BEOS. | 1 |  |  |
|  | #### Betankungssystem-Schlauch, Länge 2 m, eine Seite Anschluss für 3-Wege-Hahn, andere Seite Verschlusssystem für Einheitskanister | 1 |  |  |
|  | #### Tragkraftspritze DIN EN 14466:2008-09+A1:2009-01 #### Tankinhalt 20l Benzin #### Motor 3-Zyl.-4-Takt-Ottomotor wassergekühlt, mit Elektronstarter, mit einer Starterbatterie 40 Ah #### Maße ( LxBxH) 977x 659x 849 mm #### Gewicht Betriebsbereit 187 kg #### Einstufige Kreiselpumpe aus seewasserbeständiger Aluminiumlegierung, automatisches Entlüftungssystem VACUMAT, mechanisches Thermostatventil mit Spülfunktion als Überhitzungsschutz, wartungsfreie Gleitringdichtung, Pumpendruckregelung mit frei wählbarem Solldruck, Druck-Vorwahltasten, elektronische Ausgangsdruckbegrenzung, Schnellstartautomatik, Trockenlaufüberwachung mit automatischer Abschaltung, Eingangsdrucküberwachung mit Kavitationswarnung. Tragegestell aus Edelstahl mit 4 schwenkbaren Tragegriffen. #### Anschluss Saugseitig Fest- und Blindkupplung Storz A #### Anschluss Druckseitig 2 x Festkupplung Storz B #### Selbstleuchtendes Farbdisplay mit handschuhtauglicher Bedienung und intuitiver, symbolgeführter Bedienoberfläche. #### LED-Arbeitsscheinwerfer, nach oben weit ausschwenkbar. #### Beleuchtung des Tankeinfüllstutzens und der Wartungszugänge. #### Ladesteckdose BEOS, USB-Steckdose mit Ladestrom 2x2,5 A einschließlich Deckel. | 1 |  |  |
|  | Fremdbetankungssystem für die Tragkraftspritze, mit separater Kraftstoffpumpe und Schnellkupplung zum Anschluss eines Ansaugsschlauches für Einheitskanister aus Stahlblech | 1 |  |  |
|  | Nato Fremdstartsteckdose für Tragspritze | 1 |  |  |
|  | Einreißhaken Ausführung A 2-teilig, 5 m lang nach DIN 14 851 | 1 |  |  |
|  | Mulde aus Stahlblech nach DIN 14 060 | 3 |  |  |
|  | Schäkel C 3 nach DIN 82 101 | 2 |  |  |
|  | Rundschlinge Tragkraft 4t (grau), DIN EN 1492-2, Umfanglänge 8 m mit Schutzmanschette von 1m | 2 |  |  |
|  | Abgasschlauch 2,5 m lang nach DIN 14 572 (Fahrzeug) | 1 |  |  |
|  | Abgasschlauch 1,5 m lang nach DIN 14 572 (Stromerzeuger) | 1 |  |  |
|  | Motorsäge Stihl MS 362 C-M, Schnittlänge 40 cm, 3/8“ Teilung., 1,6 mm inkl. Führungsschiene und Sägekette. | 1 |  |  |
|  | Ersatz Führungsschiene 40 cm 3/8“ Teilung 1,6mm. | 1 |  |  |
|  | Ersatzkette Stihl Rapid Super, 40 cm 3/8” Teilung, 1,6 mm | 1 |  |  |
|  | Kunststoffkeil, 230 mm lang, aus schlagzähem Polyamid | 1 |  |  |
|  | Fäll-Spaltkeil aus Aluminium, 215 mm, mit Schuppen und Führungsrille | 1 |  |  |
|  | Trennschleifer, 230 V, 2000 W, mit 10m Anschlusskabel | 1 |  |  |
|  | Trennscheiben, 230mm Diamant-Trennscheibe | 2 |  |  |
|  | Trennscheiben, 230mm für Metall | 3 |  |  |
|  | Hochleistungslüfter, DIN 14963:2024-08, Luftleistung 24.102 m³/h, Elektromotor 280 W, Akku- oder Netzbetrieb, 0,5 m Anschlussleitung mit Schutzkontaktstecker IP68, 24 bzw. 48 min bei Volllast mit 1 bzw. 2 MILWAUKEE LiIon-Akku 12 Ah Maße (BxHxT) 540x530x270 mm Gewicht 21,8 kg (mit 2 Akkus 12 Ah) | 1 |  |  |
|  | Akku. Passend für MILWAUKEE Akkugeräte der Serie M18, Leader und Rettungsgeräte WEBER der Serie SMART-FORCE. | 2 |  |  |
|  | MILWAUKEE 2-fach Schnelladegerät M 18 DBSC für M18 8,0 AH Akkus | 1 |  |  |
|  | Handwerkzeug und Messgeräte |  |  |  |
|  | Spalthammer, Stiel aus Glasfaser, nahezu unlösbare Verbindung von Hammerkopf und Stiel, Länge 870 mm | 1 |  |  |
|  | Feuerwehr-Elektrokasten DIN 14885: 2009- 03, Aluminiumkasten DIN 14 880-4-LM, mit Aufschrift „Werkzeugkasten E - Nur für Elektro-Fachpersonal und unterwiesene Person“ | 1 |  |  |
|  | Werkzeugsatz DIN 14 881- FWKa DIN 14881:2013-12, im Aluminiumkasten DIN 14 880-3LM, mit der Aufschrift „Handwerkszeug und Fachabteilung“ | 1 |  |  |
|  | Schornstein-Werkzeugkasten DIN 14800-4:2005-02 im Aluminiumkasten DIN 14880-1-LM mit der Aufschrift „Schornsteinwerkzeug“ | 1 |  |  |
|  | Bügelsäge 760 mm, DIN 20142 | 1 |  |  |
|  | Spaten DIN 20127 | 1 |  |  |
|  | Brechstange 1.500 mm | 1 |  |  |
|  | Feuerwehraxt DIN 14900:2015-09 FA | 1 |  |  |
|  | Bolzenschneider mit auswechselbaren und nachstellbaren Messern aus Chrom-Vanadium-Stahl, Schneidleistung bis 13 mm | 1 |  |  |
|  | Dunghacke mit 4 Zinken mit Stiel, 1350 mm lang | 2 |  |  |
|  | Dunggabel mit 4 Zinken, mit gebogenem Buchenstiel | 2 |  |  |
|  | Sandschaufel DIN 20120, aus Stahlblech | 2 |  |  |
|  | Akku-Schlagbohrschrauber Bosch GSB 18V-21 Professional, Schnell-Ladegerät 230 V und 2 Lion-Akkus inkl. Aufbewahrungskoffer | 1 |  |  |
|  | Sperrwerkzeug Türöffnung ohne Kasten Satzbestandteile: 1 Zylinderziehgerät Original „Glocke“ 1 Einspannvorrichtung für Zugschrauben 1 Flasche Schneid- und Gleitöl 1 Bithalter mit Quergriff, 1/4'' 1 Schraubendrehereinsatz (Bit) 1/4'' , Torx Nr. 20 30 Zugschrauben (je 10 St Standard, Extra, Super) 1 Metallprofilzylinder 1 Reserveschloss 40/50 1 Beschlagheber 1 Türfallenspartel 3 Türfallen-Vierkant, 8, 9 und 10 mm 1 Satz Fallendraht für Türen mit Doppelfalz 1 Satz Türfallen-Spiralöffner 1 Kipp-Fensteröffner 1 Ratschenschlüssel SW 17x19 mm | 1 |  |  |
|  | Rucksack PAX Türöffnung, zur Aufnahme des Sperrwerkzeugsatzes nach DIN14800-12. Trennstege im Korpus, Schlaufen mit Klettverschluss zur Fixierung, 3 Klarsichttaschen im Deckel, entnehmbareKlarsichtinnentaschen 3 x Größe S, 1 x Größe L. Farbe schwarz, Aus PAX-Dura, Reflexstreifen gelb und silber, 2 Tragegriffe, verstaubare Rucksackbegurtung, Flauschband für Klettschild, Klettschild mit Beschriftung TÜRÖFFNUNG, (BxHxT) 400x600x250 mm, -oder gleichwertig- | 1 |  |  |
|  | Fällheber groß. Zum Kippen des Baums über die Bruchleiste in die vorgesehene Richtung. Mit Wendehaken zum Drehen von Baumstämmen. Aus Spezial-Stahllegierung. Gewicht ca. 3.400 g, ca. 130 cm lang | 1 |  |  |
|  | Eschenstiel von Wolf-Garten, Multi-Star, ZM 140 | 5 |  |  |
|  | Großflächenbesen von Wolf-Garten, Multi-Star, B 40 M, mit witterungsbeständigen Kunststoffborsten | 3 |  |  |
|  | # Sondergeräte |  |  |  |
|  | Weithalskanister aus HD-PE Natur, Zubehör Farbe blau, lebensmittelbeständig, UV-Schutz für lange Lebensdauer, Füllöffnung Ø 88 mm mit Verschluss, mit Gewindestopfen auf der Schmalseite. | 2 |  |  |
|  | Reserve-Kraftstoffkanister für 10 l Kraftstoff, GGVS zugelassen, aus Stahlblech mit Einfüllrohr, mit Füllung und Ausgießer | 1 |  |  |
|  | Reserve-Kraftstoffkanister für 20 l Kraftstoff, GGVS zugelassen, aus Stahlblech mit Einfüllrohr, mit Füllung und Ausgießer | 1 |  |  |
|  | Abschleppseil nach DIN 76 033, Zuglast 4000 kg, 5 m lang mit Warntuch | 1 |  |  |
|  | Unterlegkeil, Nenngröße 53, DIN 76051-1 aus Kunststoff | 2 |  |  |
|  | Gully-Ei, zur sekundenschnellen Abdichtung von Straßeneinläufen und Kanalrohren mit einem Durchmesser von 350 – 500 mm ohne Befüllamatur | 1 |  |  |
|  | Mülltonne mit Deckel, Feuerfest, Inhalt 35l, Verzinkt. Maße: 490 x 385 mm (H x D) | 1 |  |  |
|  | Kombikanister für 3 l Kraftstoff und 1,5 l Kettensägenhaftöl, inkl.Stihl Einfüllsystem für Kraftstoff und Stihl Einfüllsystem für Kettensägenhaftöl | 1 |  |  |
|  | Spritzgerät SG 71 von Stihl, 18 l fassende, transparente Spritzmitteltank. Die Traggurte können in zwei verschiedenen Positionen befestigt werden. Innenliegende Pumpe, mittiger Schlauchausgang am Behälter. Pumphebel rechts und links montierbar. Abstellventil mit Manometer. Im Deckel zur schnellen Dosierung 3 Messbecher untergebracht. Mit Messing-Hohlkegeldüse. | 1 | Übernahme |  |
|  | Auffangwanne ECCOTARP ET 03 L, Flexibles, faltbares System zum Auffangen von ausgelaufenen Flüssigkeiten und für Dekonzwecke. Beständig gegen Kraftstoffe, Heiz- und Dieselöl, Schmiermittel, Hydrauliköl, Bremsflüssigkeit und Desinfektionsmittel. Handhabung durch kunststoffbeschichtete Stahlseile, Befestigung an den Seitenwänden mittels Sicherheitskarabinern, Belastung 200 kg je Seil, Seitenwände mit eingeschweißten Verstärkungen zur Stabilisierung der Form, integrierter Niveauanzeiger zur Messung der Füllmenge. Füllmenge 175 l, Maße 1000x1000x200 mm, Packmaße 750x390x130 mm | 1 |  |  |
|  | Besonderheiten |  |  |  |
|  | Lieferung der Gerätschaften zum Aufbauhersteller. |  |  |  |
|  | Zwischensumme netto: |  |  | € |
|  | zuzüglich gesetzlicher MWSt. zurzeit 19% |  |  | € |
|  | Rabatt |  |  | € |
|  | Skonto ____ % bei Zahlungsziel _______ Tage |  |  | € |
|  | Angebotssumme incl. MWSt. Los 2 – Feuerwehrtechnische Beladung |  |  | € |

____________________________                                   ___________________________

- Ort/Datum    -                                                                -    Unterschrift    -