Leistungsverzeichnis

Gebäudereinigung

- Objekte

Fremdenverkehr

| 1. | Informationskiosk der Stadt Jülich | Kölnstrasse 19 b | 52428 Jülich |
| --- | --- | --- | --- |

Bürger- und Mehrzweckhallen

| 2. | Mehrzweckhalle Stetternich der Stadt Jülich | Geschw.-Scholl-Str. 10 | 52428 Jülich-Stetternich |
| --- | --- | --- | --- |

| 3. | Bürgerhalle Güsten der Stadt Jülich | Justinastrasse | 52428 Jülich-Güsten |
| --- | --- | --- | --- |

Jugend- und Kultur

| 5. | Kulturhaus der Stadt Jülich | Kleine Rurstraße 20 | 52428 Jülich |
| --- | --- | --- | --- |

| 6. | Jugendheim der Stadt Jülich | Bahnhofstrasse 13 | 52428 Jülich |
| --- | --- | --- | --- |

| 7. | Jugendtreff Sportplatz Bourheim der Stadt Jülich | Alemanniaweg 1 | 52428 Jülich-Bourheim |
| --- | --- | --- | --- |

Feuerwehren

| 8. | FGH Stetternich der Stadt Jülich | Kosakengasse 9 | 52428 Jülich-Stetternich |
| --- | --- | --- | --- |

| 9. | FGH Selgersdorf der Stadt Jülich | Altenburger Straße | 52428 Jülich-Selgersdorf |
| --- | --- | --- | --- |

| 10. | FGH Mersch der Stadt Jülich | Am Nösserkamp 1 | 52428 Jülich-Mersch |
| --- | --- | --- | --- |

| 11. | FGH Güsten der Stadt Jülich | Justinastrasse | 52428 Jülich-Güsten |
| --- | --- | --- | --- |

| 13. | FGH Kirchberg der Stadt Jülich | Teichstraße 22 | 52428 Jülich-Kirchberg |
| --- | --- | --- | --- |

| 14. | FGH Lich-Steinstraß der Stadt Jülich | Matthiasplatz 2 | 52428 Jülich |
| --- | --- | --- | --- |

Einsegnungshallen

| 15. | Kommunalfriedhof der Stadt Jülich | Haubourdinstrasse/ Ginsterweg 2 | 52428 Jülich |
| --- | --- | --- | --- |

| 16. | Leichenhalle Bourheim der Stadt Jülich | St.-Mauri-Straße | 52428 Jülich-Bourheim |
| --- | --- | --- | --- |

| 17. | Leichenhallelle Selgersdorf der Stadt Jülich | Stephanus Weg | 52428 Jülich-Selgersdorf |
| --- | --- | --- | --- |

| 18. | Leichenhalle Mersch der Stadt Jülich | Müntzer Gässchen | 52428 Jülich-Mersch |
| --- | --- | --- | --- |

| 19. | Leichenhalle Stetternich der Stadt Jülich | Wendelinusstraße | 52428 Jülich-Stetternich |
| --- | --- | --- | --- |

| 20. | Leichenhalle Welldorf der Stadt Jülich | Kasparsweg | 52428 Jülich-Welldorf |
| --- | --- | --- | --- |

| 21. | Leichenhalle Kirchberg der Stadt Jülich | Lohbergweg | 52428 Jülich-Kirchberg |
| --- | --- | --- | --- |

| 22. | Leichenhalle Güsten der Stadt Jülich | Serrester Kirchweg | 52428 Jülich-Güsten |
| --- | --- | --- | --- |

- Reinigungsflächen

# 2.1 Maße

Die Massen für die Gebäudereinigung (Unterhaltsreinigung und Grundreinigung) wurden in den objektspezifischen Flächenverzeichnissen zusammengestellt. Die Flächenangaben für die Objekte wurden aus den Bestandsdaten übernommen.

Der AN hat das Recht, die Reinigungsflächen auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen.

Die Lage, die Beschaffenheit und die Materialien der Reinigungsflächen sind bei der Kalkulation zu berücksichtigen. Die örtlichen Gegebenheiten und Besonderheiten sind im Rahmen der Objektbesichtigung zu prüfen und bei der Kalkulation zu beachten. Die Teilnahme an einer Objektbesichtigung ist zwingend erforderlich. Nachträgliche Einwendungen, gleich welcher Art und welchen Umfangs, sind, bis auf die vertraglichen Regelungen zu Massenabweichungen, ausgeschlossen.

Die in den objektspezifischen Flächenverzeichnissen aufgeführten Massen für die Gebäudereinigung sind Grundlage für die Abrechnung.

Die Größe der zu reinigenden Flächen und die Häufigkeiten kann der AG entsprechend den jeweiligen Erfordernissen ändern, ohne dass der AN berechtigt ist, hieraus einen Anspruch auf Entschädigung (entgangener Gewinn) herzuleiten.

Der AG behält sich vor, einzelne Positionen des Leistungsverzeichnisses nebst dessen Anlagen bzw. der objektspezifischen Flächenverzeichnisse von der Reinigung auszuklammern sowie die Anzahl und die Art der Reinigung zu verändern, soweit es auf Grund aktueller Situationen erforderlich wird. Des Weiteren behält sich der AG vor, soweit erforderlich, einzelne Positionen des Leistungsverzeichnisses nebst dessen Anlagen bzw. der objektspezifischen Flächenverzeichnisse zu anderen als den ursprünglich vorgesehenen Zeiten, ausführen zu lassen. Die notwendigen Änderungen werden zwischen den Vertragsparteien abgestimmt.

Dies gilt auch für den Fortfall bzw. die Aufgabe von Gebäuden oder Gebäudeteilen. Neu hinzukommende Objekte bzw. Flächen werden vom AN während der Laufzeit des Vertrages zu gleichen Konditionen angeboten und in Auftrag genommen.

Bei einer Änderung hat der AG das nach der tatsächlich erbrachten Leistung zustehende Entgelt auf der Basis der Preise des Leistungsverzeichnisses nebst dessen Anlagen bzw. der objektspezifischen Flächenverzeichnisse an den AN zu zahlen. Änderungen sind dem AN mit einer Frist von 2 Wochen zum Monatsende vorher schriftlich mitzuteilen und von diesem zu bestätigen.

# 2.2 Reinigungsraumgruppen

Die in den Objekten vorhandenen Räume und Flächen wurden gemäß der nachstehenden Übersicht einzelnen Reinigungsraumgruppen zugeordnet und zusammengefasst. Hinter jeder Fläche in den objektspezifischen Flächenverzeichnissen befindet sich die jeweilige Reinigungsraumgruppenzuordnung.

| Bürger- u. Mehrzweckhallen | Jugend und Kultur | Fremdenverkehr |
| --- | --- | --- |
| Veranstaltungsräume | Aufenthaltsräume | Büroräume |
| Küchen | Büroräume | Küchen |
| Lager | Public | Aufenthaltsräume |

| Umkleideräume und Garderoben | Küchen | Sanitärräume |
| --- | --- | --- |
| Sanitärräume | Teeküchen |  |
| Treppenhäuser | Archive |  |

| Verkehrsflächen | Lager |  |
| --- | --- | --- |
|  | Sanitärräume |  |
|  | Funktionsräume |  |

|  | Treppenhäuser |  |
| --- | --- | --- |
|  | Verkehrsflächen |  |

| Feuerwehren | Einsegnungshallen |  |
| --- | --- | --- |
| Aufenthaltsräume | Trauerräume |  |
| Besprechungsräume | Büroräume |  |
| Büroräume | Kühlräume |  |

| Küchen | Aufenthaltsräume |  |
| --- | --- | --- |
| Sanitärräume | Sanitärräume |  |
| Umkleideräume | Lager |  |
| Funktionsräume | Verkehrsflächen |  |

| Treppenhäuser |  |  |
| --- | --- | --- |
| Verkehrsflächen |  |

2.3 Bodenbeläge

Der jeweils vorhandene Bodenbelag geht für die Einzelflächen aus den objektspezifischen Flächenverzeichnissen eindeutig hervor.

- Reinigungshäufigkeiten

Der jeweilige Reinigungszyklus für die Gebäudereinigung (Unterhalts- und Grundreinigung) ist den objektspezifischen Flächenverzeichnissen zu entnehmen.

Aus der Zuordnung der Reinigungszyklen ergeben sich wiederum die konkreten Reinigungstage (Unterhaltsreinigung) bzw. Reinigungshäufigkeiten (Grundreinigung).

Um die Basis für eine genaue Kalkulation zu schaffen, wurden die jeweiligen Reinigungstage bzw. Reinigungshäufigkeiten für die geplante Vertragslaufzeit vom 01.01.2027 bis 31.12.2030 exakt ermittelt. In den objektspezifischen Flächenverzeichnissen wurden die so ermittelten Reinigungstage bzw. Reinigungshäufigkeiten in das Verzeichnis der Reinigungstage aufgenommen.

In den städtischen Gebäuden ist die Unterhaltsreinigung grundsätzlich nur von Montag bis Freitag durchzuführen.

Die genaue terminliche Abstimmung für die Grundreinigung erfolgt mit einem entsprechenden zeitlichen Vorlauf zwischen AN und AG.

In den Objekten der Stadt Jülich kommen derzeit nachstehende Reinigungshäufigkeiten zur Anwendung:

| 1xw | 1 x wöchentlich | Unterhaltsreinigung |
| --- | --- | --- |

| Zus. 2xw | 2 x wöchentlich zusätzlich | Unterhaltsreinigung |
| --- | --- | --- |
| 2xw | 2 x wöchentlich | Unterhaltsreinigung |
| 3xw | 3 x wöchentlich | Unterhaltsreinigung |
| 5xw | 5 x wöchentlich | Unterhaltsreinigung |
| 1xm | 1 x monatlich | Unterhaltsreinigung |
| 14-täglich | 14 - täglich | Unterhaltsreinigung |
| 2xm | 2 x monatlich | Unterhaltsreinigung |
| 1xj | 1 x jährlich | Grundreinigung |
| auf Anf. | auf Anforderung |  |

| entfällt | keine Reinigung |  |
| --- | --- | --- |

In Zusammenhang mit den festgelegten Reinigungstagen bzw. Reinigungshäufigkeiten ist auf eine zeitliche Gleichverteilung der Unterhaltsreinigung zu achten. Bei einer 1 x wöchentlichen Reinigung ist die Reinigung auf den Mittwoch, bei einer 2 x wöchentlichen Reinigung auf den Dienstag und Freitag und bei einer 3 x wöchentlichen Reinigung auf den Montag, Mittwoch und Freitag zu legen.

- Reinigungszeiten

Die konkreten Zeitfenster (frühester Beginn, spätestes Ende) für die Durchführung der Reinigungsarbeiten werden grundsätzlich objektspezifisch zwischen AN und AG festgelegt und können vor, während und nach der allgemeinen Arbeitszeit liegen.

Für die Reinigung in den Objekten der Stadt Jülich existieren derzeit folgende Zeitfenster:

| Objektart | Reinigungszeit |
| --- | --- |
| Bürger- und Mehrzweckhallen | 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr und auf Anforderung |
| Jugend und Kultur | 8:00 Uhr bis 10:30 Uhr (nach Vereinbarung) |

| Fremdenverkehr | 8:00 Uhr bis 10:30 Uhr |
| --- | --- |
| Feuerwehren | 7:00 Uhr bis 10:00 Uhr |

| Einsegnungshallen | 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr und auf Anforderung |
| --- | --- |

Die Reinigungszeiten wurden so gelegt, dass der laufende Betrieb in keiner Weise durch die Reinigungsarbeiten gestört oder beeinträchtigt wird.

Der AG behält sich ausdrücklich das Recht vor, das Zeitfenster für die Durchführung der Reinigungsarbeiten komplett zu ändern (Wechsel von der Spät- auf die Frühreinigung), zeitlich anzupassen (späterer oder früherer Beginn bzw. früheres oder späteres Ende) oder bestimmte Räume bzw. Bereiche einer Sonderregelung zuzuführen. Dem AN wird hierzu eine frühzeitige Mitteilung gegeben.

Derartige Änderungen führen, soweit sie sich außerhalb zuschlagspflichtiger tariflicher Arbeitszeitregelungen bewegen, zu keinerlei Preisanpassung.

- Reinigungsleistung

5.1 Vorbemerkungen

Die Gebäudereinigung dient zur Werterhaltung der Objekte und zur Sicherstellung des vom AG gewünschten Qualitätsstandards hinsichtlich Sauberkeit und Hygiene.

Der AN ist verpflichtet, die Reinigungsarbeiten fachgerecht, nach den gültigen Richtlinien des Gebäudereinigerhandwerks, und unter Verwendung von geeigneten Materialien durchzuführen.

Die Ausführung der Arbeiten erfolgt grundsätzlich gemäß dem Leistungsverzeichnis und den jeweils geltenden gesetzlichen Vorschriften, Richtlinien, Regeln und Normen (BIV, TÜV).

Die Auswahl der Reinigungsmittel, Geräte und Maschinen und die Bestimmung der anzuwenden Reinigungsverfahren bleiben im Rahmen des Leistungsverzeichnisses dem AN überlassen. Der AG kann die Anwendung von bestimmten Reinigungsverfahren, Reinigungsmitteln, Reinigungsgeräten und Maschinen in begründeten Fällen verlangen oder untersagen.

Die angewandten Reinigungsverfahren müssen dem jeweiligen Stand der Technik entsprechen. Bei Verbesserungen der Reinigungsverfahren und der marktgängigen Mittel hat der AN die verbesserten, insbesondere umweltverträglicheren, Verfahren und Mittel anzuwenden.

Liegen spezielle Herstellervorschriften bzgl. der Reinigung vor (z. B. für bestimmte Materialien), so sind diese anzuwenden. Liegen keine speziellen Anleitungen vor, so sind zur Vermeidung von Schäden an den Oberflächen allgemeine Reinigungs- bzw. Pflegeanleitungen zu beachten.

5.2 Organisation

Bei Auftragsbeginn hat der AN für alle Objekte detaillierte Revier- und Reinigungspläne zu erstellen und dem AG zu übergeben.

Jede Reinigungskraft führt an ihrem Reinigungswagen ebenfalls ein Exemplar des Reinigungsplans für ihr Reinigungsrevier mit.

Vor Beginn der Reinigungsarbeiten ist der Zustand der zu reinigenden Flächen zu prüfen und ggf. vorhandene Mängel zu melden.

Nach beendeter Reinigung sind alle Einrichtungs- und sonstigen Gegenstände an ihren ursprünglichen Platz zu stellen.

5.3 Ausführung

5.3.1 Begriffsdefinitionen

Um Missverständnissen zwischen AG und AN bezüglich der Sprachregelung überhaupt nicht aufkommen zu lassen, wurden folgende Begriffsdefinitionen erstellt, welche Grundlage für dieses Leistungsverzeichnis sind.

Abfall

Heruntergefallener oder weggeworfener Unrat (auf Boden und Inventar), der sich aufheben lässt.

Beispiele: Papier, Papiertaschentücher, Pflanzenblätter, Getränkedosen, etc.

Nicht haftende Verschmutzungen

Schmutzstoffe, die sich nicht direkt aufheben lassen.

Beispiele: Staub, Kies, Sand, Asche, Haare, Spinnweben, Krümel, etc. Staub bedeutet leichte Schmutzstoffe, die auf der Oberfläche Schichten bilden und von der Luft mitgeführt werden können.

Haftende Verschmutzungen

Beispiele: Kaffee-, Saft-, Milchflecken, Fingerabdrücke, Reinigungsmittelrückstände, sonstige Flecken. Flecken sind unerwünschte Ablagerungen eines oder mehrerer Materialien (z. B. Kaugummi, Kaffee, Tinte, Öl, Schmierereien) oder örtlich begrenzte Verfärbungen bzw. optische Veränderungen auf einem anderen Material (z. B. Bodenbelag).

Objektleitung

Die Objektleitung ist als freigestellte (nicht operativ mitarbeitende) Aufsichtsperson für die ordnungsgemäße Organisation und Koordination der Reinigungsleistungen beim AG verantwortlich. Sie fungiert als zentraler Ansprechpartner seitens des AN und steht für sämtliche Fragestellungen (wie Beschwerden, Sonderreinigungsaufträge, Personal) hinsichtlich der Reinigung bei den Objekten des AG zur Verfügung.

Unterhaltsreinigung

Unterhaltsreinigungen sind die zu wiederholenden Reinigungsarbeiten nach festgelegten Zeitabständen die notwendig sind, um die Substanzerhaltung und die Sauberhaltung der Reinigungsobjekte zu erreichen.

Pflegemaßnahmen für Fußböden mit nicht textilen Bodenbelägen

Je nach Art (z. B. Linoleum-, PVC-, Elastomer Beläge, Holzoberflächen, Parkettböden), Beschaffenheit (z. B. Oberflächenvergütung, werksseitige Beschichtung) und Zustand (Abnutzungsgrad) der Oberflächen sind mit der Reinigung geeignete Einpflegemaßnahmen zum Werterhalt durch den AN erforderlich. Es ist darauf zu achten, dass insbesondere Pflegefilme von Fußbodenbelägen in Ordnung gehalten werden, um einen ausreichenden Schutz der Bodenbeläge sicherzustellen.

Fleckentfernung an Fußböden mit textilen Bodenbelägen

Je nach Art, Beschaffenheit und Zustand der Oberflächen sowie Art der Verschmutzung sind durch den AN im Bedarfsfalle vorhandene Flecken (Beispiele: Kaffeeflecken, Getränkereste, Reinigungsmittelrückstände) zu entfernen. Es ist darauf zu achten, dass die Fleckentfernung zeitnah durchgeführt wird.

Grundreinigung

Es werden haftende Verschmutzungen und/oder abgenutzte Pflegefilme oder andere Rückstände, die das Aussehen der Oberfläche beeinträchtigen, entfernt. Eine Grundreinigung wird im Allgemeinen nur in größeren Zeitabständen durchgeführt. Die Oberflächen sollen als Ziel frei von haftenden Verschmutzungen bzw. abgenutzten Pflegefilmen oder anderen Rückständen sein; weiterhin sollen Oberflächen schlieren- und fleckenfrei sein, soweit dies nach dem Stand der Technik möglich ist.

Zwischenreinigung/Intensivreinigung

Wird nicht durchgeführt.

Einpflege/Grundpflege

Bei der Ein- und Grundpflege werden Pflegefilme auf Oberflächen gebracht, die diese vor mechanischere Beanspruchung schützen (Werterhaltung) und die nachfolgende Unterhaltsreinigung erleichtern. Die Ein- und Grundpflege setzt eine Grundreinigung voraus. Eine einheitliche Optik des Pflegefilms, keine unerwünschten Nachteile bezüglich Optik und Trittsicherheit des Pflegefilms bei der Nutzung sind die Ziele einer Ein-/Grundpflege.

Sonderreinigung

Reinigungen, die über den Rahmen der Unterhalts- und Grundreinigung hinausgehen.

Bauschlussreinigung

Die Bauschlussreinigung ist identisch mit den in der Praxis geläufigen Begriffen „Baufeinreinigung“ und „Erstreinigung“. Sie findet nach der Fertigstellung von Neubau-, Umbau- oder nach größeren und umfangreicheren Renovierungsarbeiten statt. Ziel der Reinigung ist, dass sämtliche Oberflächen frei von Handwerkerschmutz (Mörtel-, Gips-, Lackspritzer, etc.) sowie von Schutzfolien und Etiketten sind; außerdem sind die Oberflächen staub-, wischspuren- und schlieren frei.

Entfernen von Spinn- und Staubfäden an den Wänden und Decken inkl. Wand- und Deckenlampen

Der AN hat dafür zu sorgen, dass die Flächen frei von Spinn- und Staubfäden sind.

Seifen- und Papierspender auffüllen

Der An hat in den vorgegebenen Prüfungsintervallen die Seifen- und Papierspender aufzufüllen. Das Material hierzu stellt der AG. Nach Befüllung hat der AN die Spender von außen zu reinigen.

Entfernen von Griffspuren an Türen, Türrahmen, Glasflächen in Türen, etc.

Der AN hat in den vorgegebenen Prüfungsintervallen sämtliche Griffspuren zu entfernen. Griffspuren sind Verunreinigungen, die durch die tägliche sachgemäße und unsachgemäße Nutzung des zu reinigenden Gegenstandes hervorgerufen werden.

Beispiele: Fingerabdrücke, Eisflecken, Getränkereste, etc.

Fenster und Türen verschließen, Licht ausschalten

Der AN hat sein Personal entsprechend anzuhalten, dass beim Verlassen der zu reinigenden Räume die Fenster geschlossen und die Beleuchtung auszuschalten sind. Die Türen der Büros, Abstellräume, etc. sind beim Verlassen grundsätzlich abzuschließen.

Alle Stühle sind ausgerichtet an die Tische gestellt

Durch den AN sind sämtliche Stühle ausgerichtet vor bzw. auf die Tische zu stellen. Ziel ist eine gleichmäßige und ansprechende Optik des Raumes.

Alle Sitzgruppen sind ausgerichtet

Durch den AN sind sämtliche Sitzgruppen auszurichten. Ziel ist eine gleichmäßige und ansprechende Optik des Raumes.

Bodeneinläufe sind frei von Geruchsbelästigungen

Um Geruchsbelästigungen zu vermeiden, sin durch den AN sämtliche Bodeneinläufe so zu durchspülen, dass keine Gerüche entstehen können.

5.3.2 Unterhaltsreinigung

Die im Rahmen der Unterhaltsreinigung zu erbringenden Leistungen ergeben sich aus diesem Leistungsverzeichnis und dessen Anlagen.

► Anlage Leistungsverzeichnis Feuerwehr

► Anlage Leistungsverzeichnis Feuerwehrgerätehäuser

► Anlage Leistungsverzeichnis Fremdenverkehr

► Anlage Leistungsverzeichnis Jugend und Kultur (Kulturhaus)

► Anlage Leistungsverzeichnis Jugend und Kultur (Jugendarbeit)

► Anlage Leistungsverzeichnis Bürger- und Mehrzweckhallen

► Anlage Leistungsverzeichnis Einsegnungshallen

► Anlage Leistungsverzeichnis Kommunalfriedhof

5.3.3 Zwischenreinigungen:  entfällt

5.3.4 Grundreinigungen

Grundreinigungen sind nicht Gegenstand der Unterhaltsreinigung und werden separat abgerufen

Die Grundreinigungsarbeiten umfassen auch die notwendigen vorbereitenden bzw. abschließenden Tätigkeiten (Aus- und Einräumen der Einrichtungsgegenstände soweit möglich; das Abdecken mit Folie von Einrichtungsgegenständen und Geräten, die nicht ausgeräumt werden können; die gründliche Reinigung von Filzgleitern an Stühlen und Tischen; Abkleben der Eingangs-/Übergangsbereiche, Beseitigung von Grobschmutz vor der Grundreinigung).

Im Zuge der Grundreinigung sind sämtliche Einrichtungsgegenstände vollflächig von außen feucht und streifenfrei zu reinigen. Hierzu zählt die Reinigung der kompletten Einrichtung (inklusive der vollständigen Entfernung von Kaugummiresten etc.). Sitzgelegenheiten, Lichtschalter, Steckdosen, Kabelkanäle, Fensterbänke, abgehängte Deckenlampen, Innenjalousetten und Heizkörper inkl. der Verrohrung, Türen mit Türrahmen sowie Türschilder sind streifenfrei zu reinigen. In Räumen (wie z.B. Sanitärräume, Küchen etc.) wo Lüftungsschächte sich an den Decken befinden, sind sämtlichen Verschmutzungen von den Verkleidungen bzw. Abdeckungen zu entfernen.

Abwaschbare Wände und Decken sind vollflächig zu reinigen. Die in den Flurbereichen befindlichen Flurlampen (Wandleuchten) sind feucht zu reinigen. Sämtliche Spinnweben sind zu entfernen sowie Fußleisten sind vollflächig gründlich zu reinigen. Höhenbegrenzungen gibt es hierbei nicht.

Grundreinigung und Beschichtung der Bodenflächen

► Vorlegen der Reinigungsflotte (Grundreiniger), auch an allen der Maschine unzugänglichen Stellen (Kanten, Sockelleisten, Ecken, Heizkörpernischen, etc.)

► Abfahren der Böden mit einem abrasiven Reinigungspad

► Reinigen, auch an allen der Maschine unzugänglichen Stellen (Kanten, Sockelleisten, Ecken, Heizkörpernischen etc.) Ecken und Sockelleisten, mit Handpads

► Beachtung der Einwirkzeit

► Absaugen der Schmutzflotte

► Neutralisieren der Bodenfläche durch Nachwischen mit klarem Wasser, um noch vorhandene Reinigungsmittelrückstände restlos zu entfernen

► Trocknen des Bodenbelags

► Linoleumböden sind nach einer entsprechenden Trockenzeit mit einem Porenfüller (Sperrgrundierung) zu behandeln.

► Beschichtung der Böden einschließlich Sockelleiste

Shampoonieren der Teppichböden

► gründliche Vorbehandlung sichtbarer Flecken

► gleichmäßiges maschinelles shampoonieren des Teppichbodens

► Beachtung der Einwirkzeit

► Ausspülen des Reinigungsmittels und des gelösten Schmutzes

► Absaugen der Schmutzflotte

► Trocknungszeit beachten

Trittsichere Fliesen

Trittsichere Oberflächen sind am sinnvollsten maschinell mit Bürstmaschinen, Hochdruckreinigern oder Dampfstrahlern zu reinigen. Schleifmittelhaltige Bürsten oder Pads dürfen keinesfalls zum Einsatz kommen, da sie die Trittsicherheit verringern. Reinigungsmittel, -gerät und –ablauf müssen auf Schmutzart und Anwendungsbereich abgestimmt sein.

Reste von Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln vermindern die Rutschhemmung, deshalb muss gründlich klargespült werden. Filmbildende Reinigungsmittel beeinflussen die Trittsicherheit ebenfalls negativ.

Steinböden sind nach gründlicher Reinigung zu polieren.

5.4 Schmutzfangmattenservice

In Zusammenhang mit der Gebäudereinigung ist vom AN auch der Schmutzfangmattenservice zu erbringen, der nach tatsächlichem Aufwand gesondert vom AG vergütet wird.

In den ausgeschriebenen Objekten der Stadt Jülich sind die derzeit ausliegenden Schmutzfangmatten nach Anzahl und Größe angegeben.

Die Preise pro Schmutzfangmattenservice sind in die dafür in den objektspezifischen Blättern „Schmutzfang“ vorgesehenen Zellen einzutragen.

In Zusammenhang mit dem Schmutzfangmattenservice (Auslegen, Wechsel, Reinigung) ist in der Sommer- (01. Mai – 30. September) und der Winterperiode (01. Oktober bis 30. April) von unterschiedlichen Wechselintervallen auszugehen. In der Sommerperiode ist ein Wechsel alle 4 Wochen und in der Winterperiode alle 2 Wochen vorzunehmen.

Die Struktur der Schmutzfangmatten sollte so beschaffen sein, dass sowohl Nass- als auch Trockenschmutz wirkungsvoll aufgenommen wird. Das Design der Schmutzfangmatten ist neutral – keine Werbeaufdrucke. Die Schmutzfangmatten müssen so beschaffen sein, dass sie flach und rutschfest auf dem Boden aufliegen, damit eine Rutsch- und Stolpergefahr vermieden wird.

# Besonderheiten

# 6.1 Hygiene

In Bereichen mit besonderer hygienischer Bedeutung, wie z. B. WC-Anlagen, Duschräumen, Umkleideräumen, Teeküchen, Speiseräumen, etc. muss durch den AN sichergestellt sein, dass ein Aufenthalt in diesen Bereichen aus gesundheitlicher Sicht problemlos möglich ist.

Desinfektionsmittel bzw. Desinfektionsreiniger sind nur in notwendigen Ausnahmefällen anzuwenden. Zur prophylaktischen Desinfektion dürfen nur Produkte der VAH-Liste (Verbund für Angewandte Hygiene) eingesetzt werden. Präparate, die für amtlich angeordnete Desinfektionen nach § 18 des Infektionsschutzgesetzes verwendet werden, müssen in der Liste des Robert-Koch-Institutes aufgeführt sein.

Reinigungs- und Desinfektionsmittel müssen entsprechend der Herstellervorschriften verarbeitet und gegebenenfalls mit geeigneten Dosiersystemen verdünnt werden.

Reinigungstextilien (z. B. Wischbezüge, Tücher, Schwämme) müssen unter hygienischen Gesichtspunkten aufbereitet werden.

Die Oberflächenreinigung ist mit nach Reinigungsbereichen getrennten Reinigungsutensilien (z. B. Schwämme, Tücher, Eimer) gem. dem 4-Farben-System durch den AN durchzuführen.

► Rote Lappen: 	Hiermit werden Toiletten, Urinale und angrenzende Flächen im Spritzbereich gereinigt. Rote Lappen sind damit die Kritischsten, weil hier besonders viele Keime zu erwarten sind.

► Gelbe Lappen:	Hiermit wird der ganze Rest im Bad/Sanitärbereich gereinigt.

► Blaue Lappen: 	Für alle Ausstattung und Einrichtung, also Möbel, Tische, Stühle, Türen, Heizkörper, Fensterbänke.

► Grüne Lappen:	Für den Küchenbereich. Mitunter auch für Sonderbereiche, die im konkreten Fall klar definiert werden und wo eine Verwechselung mit Küchenbereich ausgeschlossen ist.

Es ist darauf zu achten, dass diese Trennung eingehalten wird.

Zur Staubentfernung in allgemeinen Bereichen sind durch den AN staubbindende Verfahren anzuwenden, da vom Staub eine nicht unerhebliche Gefahr ausgeht. Die Problematik von Stauballergien ist zu berücksichtigen.

# 6.2 Einsegnungshallen

In einigen Bestattungs- bzw. Einsegnungshallen sind Kühlräume vorhanden. Besondere Sorgfalt gilt auch in diesen Räumen bei der Reinigung sowohl auch beim Schutz des Reinigungspersonals, da dort die Aufbewahrung von Leichen für mehrere Tage erfolgt.

# Qualität

# 7.1 Qualitätskontrolle

Die Reinigungsarbeiten und die Reinigungsergebnisse werden von den Verantwortlichen der Stadt Jülich permanent kontrolliert.

Der AG geht davon aus, dass der AN über ein geeignetes Qualitätsmanagementsystem verfügt und Eigenkontrollen in den Objekten durchführt.

Zur Vermeidung von Redundanzen und zur Effizienzsteigerung werden AG und AN bei der Auftragsübernahme ein gemeinsames Qualitätssicherungssystem entwickeln und umsetzen. Das Qualitätssicherungssystem soll dabei regelmäßige gemeinsame Begehungen der Objekte zur Beurteilung der Reinigungsleistung, den Austausch von Kontrollberichten und die lückenlose Dokumentation von Reklamationen ebenso beinhalten wie abgestimmte Verfahrensweisen im Krisenfall (Erreichbarkeit, Verhaltensweise, Informations- und Kommunikationswege).

# 7.2 Aufsicht

In Zusammenhang mit der Qualität ist darüber hinaus der vom AN geplante und kalkulierte Einsatz von Aufsichtsstunden pro Objekt von Bedeutung.

Der AN hat die Möglichkeit in Zusammenhang mit der Qualität, Aufsichtsstunden pro Objekt zu kalkulieren und separat auszuweisen. Ob und in welchem Umfang Aufsichtsstunden geplant und kalkuliert werden, obliegt der Einschätzung und Entscheidung des AN.

Die Kosten, der vom AN kalkulierten Aufsichtsstunden durch freigestellte Aufsichtskräfte, werden nicht über die Kalkulation des Stundenverrechnungssatzes der produktiven Arbeitskräfte vorgenommen, sondern können separat in den objektspezifischen Blättern „Aufsicht“ ausgewiesen werden.

Der AN hat im Rahmen der Kalkulation die Möglichkeit zwischen dem „Stundenverrechnungssatz UR“ und dem „Stundenverrechnungssatz Auf“ zu wählen. Aus diesem Grunde ist den objektspezifischen Dateien ein Kalkulationsschema für den Stundenverrechnungssatz von Aufsichtsstunden (SVS Auf) enthalten.

# 7.3 Leistungswertobergrenzen

Leistungswertobergrenzen

Zur nachhaltigen Sicherstellung der Qualitätsanforderungen werden vom AG Obergrenzen für die durchschnittlichen Leistungswerte (m²/h) je Objekt festgelegt. Diese Obergrenzen basieren auf den objektspezifischen Gegebenheiten und Kenntnissen, auf den jahrelangen Erfahrungen bei der Durchführung der Reinigungsleistungen in Eigenregie und wurden unter Berücksichtigung unterschiedlichster Reinigungsverfahren, Reinigungstechnik und Reinigungsmittel ermittelt. Darüber hinaus beinhalten diese Leistungswertobergrenzen eine Arbeitsbelastung, die eine dauerhafte und motivierte Arbeitsleistung seitens der eingesetzten Reinigungskräfte sicherstellen.

Bei diesen -Leistungswertobergrenzen handelt es sich um die durchschnittliche Reinigungsleistung (m²/h) pro Objekt über alle Reinigungsraumgruppen, Bodenbelagsarten und Reinigungshäufigkeiten hinweg.

|  | Leistungswertobergrenzen m²/h |  |
| --- | --- | --- |
|  | Raumgruppe Sanitärräume | Objekt |
| Bürger- und Merzweckhallen, BH-WC |  |  |
| Mehrzweckgebäude Stetternich | 100,00 | 187,00 |

| BH-WC-Walramplatz | 100,00 | 100,00 |
| --- | --- | --- |

|  | Leistungswertobergrenzen m²/h |  |
| --- | --- | --- |
|  | Raumgruppe Sanitärräume | Objekt |
| Fremdenverkehr, Jugend und Kultur |  |  |
| Kulturhaus | 100,00 | 245,00 |
| Jugendheim | 100,00 | 230,00 |

| Informationskiosk | 100,00 | 180,00 |
| --- | --- | --- |

| Jugendtreff Sportplatz Bourheim | 100,00 | 110,00 |
| --- | --- | --- |

|  | Leistungswertobergrenzen m²/h |  |
| --- | --- | --- |
|  | Raumgruppe Sanitärräume | Objekt |
| Feuerwehren |  |  |
| FGH Stetternich | 100,00 | 244,00 |
| FGH Selgersdorf | 100,00 | 176,00 |
| FGH Mersch | 100,00 | 211,00 |
| FGH Güsten | 100,00 | 151,00 |

| FGH Kirchberg | 100,00 | 195,00 |
| --- | --- | --- |

| FGH Lich-Steinstraß | 100,00 | 197,00 |
| --- | --- | --- |

|  | Leistungswertobergrenzen m²/h |  |
| --- | --- | --- |
|  | Raumgruppe Sanitärräume | Objekt |
| Einsegnungshallen |  |  |
| Kommunalfriedhof Jülich | 100,00 | 206,00 |
| Leichenhalle Bourheim | 100,00 | 145,00 |
| Leichenhalle Selgersdorf | 100,00 | 134,00 |
| Leichenhalle Mersch | 100,00 | 140,00 |
| Leichenhalle Stetternich | 100,00 | 152,00 |
| Leichenhalle Kirchberg | 100,00 | 130,00 |

| Leichenhalle Güsten | 100,00 | 140,00 |
| --- | --- | --- |

Maßgeblich für die Ermittlung der objektspezifischen -Leistungswertobergrenzen aus dem Angebot sind zum einen die vorgegebenen „Reinigungsflächen gesamt“ je Objekt und zum anderen je Objekt die sich aus den kalkulierten, angegebenen „Leistungswerten m²/Stunde“ errechnenden „Stunden gesamt“ aus dem Flächenverzeichnis Unterhaltsreinigung.

Die Einhaltung der vom AG vorgegebenen objektspezifischen -Leistungswertobergrenzen ist zwingend erforderlich. Höhere Leistungswerte werden zur nachhaltigen Erreichung der geforderten Qualität nicht zugelassen. Jegliche Überschreitung einer, mehrerer oder aller vorgegebenen -Leistungswertobergrenzen wird als Änderung der Verdingungsunterlagen gewertet und führt zum Ausschluss des gesamten Angebotes. Unterschreitungen der -Leistungswertobergrenzen sind unbegrenzt möglich.

Zur Sicherstellung der vom AG geforderten Qualität, wird neben den objektspezifischen -Leistungswertobergrenzen, für die Reinigungsraumgruppe „Sanitärräume“ vom AG eine objektspezifische Leistungswertobergrenze von 100,00 m²/h (BH-WC, Fremdenverkehr, Bürger- und Mehrzweckhalle, Jugend und Kultur, Feuerwehren und Einsegnungshallen) festgeschrieben (siehe oben stehende Tabellen „Leistungswertobergrenzen m²/h“). Diese Festschreibung stellt sicher, dass in der genannten Reinigungsraumgruppe „Sanitärräume“ neben der geforderten Qualität auch die besonderen hygienischen Anforderungen erfüllt werden. Jegliche Überschreitung dieser Leistungswertobergrenze wird als Änderung der Verdingungsunterlagen gewertet und führt zum Ausschluss des gesamten Angebotes. Unterschreitungen der genannten Leistungswertobergrenze sind unbegrenzt möglich.

8. Sicherheit

Die Reinigung ist so durchzuführen, dass die erforderlichen Maßnahmen der Unfallverhütungs- und Arbeitsschutzvorschriften sowie die allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln eingehalten werden. Die Maßnahmen werden unter Berücksichtigung der geltenden hygienischen Grundsätze durchgeführt und nachbereitet.

Durch die Reinigungsarbeiten dürfen keine gesundheitlichen Gefahren für die Benutzer der zu reinigenden Flächen und Räume entstehen; dies gilt z. B. für die bei der Verwendung bestimmter Reinigungsmittel entstehende Raumluftbelastung. Soweit erforderlich, hat der Unternehmer die gebotenen Sicherungsmaßnahmen zu treffen und entsprechende Hinweise an den Gefahrenquellen anzubringen.

Die eingesetzten Geräte und Maschinen müssen den Vorschriften des Maschinenschutzgesetzes entsprechen und mindestens mit dem VDE/GS-Zeichen versehen sein sowie einer regelmäßigen Prüfung gem. BGV A3 (BG-Vorschriften - BGV) unterzogen werden. Die Prüfbestätigung muss am Gerät ersichtlich sein.

9. Umwelt

9.1 Ressourcen

Die Unterhaltsreinigung ist so durchzuführen, dass die erforderlichen Maßnahmen des Umweltschutzes eingehalten werden.

Das zur Reinigung erforderliche Wasser und der elektrische Strom werden dem AN unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Grundsätzlich ist der AN bei der Durchführung der Reinigungsarbeiten zu einem ressourcenschonenden Verbrauch der eingesetzten Medien (Wasser, Strom) verpflichtet.

Reinigungsart, einsetzbare Reinigungsmaschinen oder Reinigungsgeräte und verwendbare Reinigungs- und Pflegemittel werden entsprechend den vorhandenen Materialien und den örtlichen Gegebenheiten und Besonderheiten angewendet. In diesem Zusammenhang gewährleistet der AN darüber hinaus den Einsatz umweltverträglicher Reinigungsmittel und Verfahren (Anwendungstechniken).

Der AG behält sich vor, bestimmte Reinigungsverfahren oder die Verwendung bestimmter Mittel jederzeit schriftlich zu untersagen.

Der AN hat dem AG vor Beginn der ersten Reinigungsdurchführung eine Liste der in den Objekten verwendeten Behandlungsmittel (Reinigungs-, Pflege- und Desinfektionsmittel) sowie aktuelle Sicherheitsdatenblätter zu übergeben, diese unaufgefordert bei Veränderungen zu aktualisieren und dem AG die aktualisierte Liste zu übergeben. Er verpflichtet sich zur unentgeltlichen Abgabe von Proben der von ihm verwandten Behandlungsmittel zwecks Prüfung durch eine vom AG zu bestimmende Stelle. Der AN trägt die Kosten der Prüfung, wenn diese ergibt, dass die von ihm verwendeten Behandlungsmittel nicht den Vertragsbestimmungen entsprechen oder aufgrund gesetzlicher Vorschriften verboten sind und die Behandlungsmittel aus diesen Gründen umgestellt werden müssen.

Produkte in Gebinden, die wieder verwendet/wieder befüllt werden sind zu bevorzugen. Soweit dies nicht der Fall ist, sollen die Gebinde der stofflichen Verwertung zugeführt werden. Produkte in nicht wiederverwendbaren oder wiederverwertbaren Gebinden sollen nicht verwendet werden.

Verpackungen sind unter dem Gesichtspunkt der Abfallvermeidung auf das Notwendigste zu beschränken. Sie sind wiederzuverwenden oder der stofflichen Verwertung zuzuführen.

9.2 Abfalltrennung und Verwertung

Nach der Abfallvermeidung ist die Abfalltrennung ein wichtiger Beitrag für eine intakte Umwelt. Ein zentraler Punkt des Kreislaufwirtschaftsgesetzes ist, dass Abfälle, die nicht vermieden werden können, möglichst zu verwerten sind. Grundsätzlich sollten die Abfälle bereits dort, wo sie entstehen, getrennt gesammelt werden. Die Getrenntsammlung muss dabei konsequent sowohl dezentral in den Objekten als auch zentral am Containerstandplatz auf dem Objektgelände organisiert werden. Nur wenn die "Logistikkette" stimmt, können die gemeinsamen Bemühungen zum Erfolg führen.

Grundsätzlich fallen in den verschiedenen Objekten Papierabfall und Restabfall an, die getrennt gesammelt werden. In der Regel befinden sich in den Räumen die entsprechenden Abfallbehälter (Restabfall, Papierabfall und z. T. Verpackungsabfall (grüner Punkt)). In den Einsegnungshallen erfolgt in der Regel keine Abfalltrennung.

Der AN hat die Papierkörbe und Abfallbehälter zu entleeren, mit neuen Abfallbeuteln zu versehen und bei Bedarf nass auszuwischen. Die Abfallbeutel werden vom AN gestellt.

Die Abfallentsorgung innerhalb der Objekte ist während der Unterhaltsreinigung durchzuführen. Der gesamte in den Objekten nach Fraktionen getrennte Abfall ist durch die eingesetzten Reinigungskräfte unter Zuhilfenahme von Abfallsäcken getrennt einzusammeln und in die sich in unmittelbarer Nähe der Objekte zur Entsorgung bzw. Wiederverwertung bereitgestellten Sammelcontainer zu transportieren.

Das Material der Abfallsäcke muss so beschaffen sein, dass diese keine Umweltbelastung verursachen (voll recylebar). Die Kosten für die Abfallsäcke sind durch den AN bei der Angebotserstellung zu berücksichtigen.

Das getrennte Sammeln und Entsorgen der Abfälle dient auch der Reduzierung bzw. Vermeidung unnötiger Entsorgungskosten. Aus diesem Grund werden seitens des AG Kontrollen der Sammelcontainer vorgenommen. Sollte dabei festgestellt werden, dass eine Entsorgung an den Sammelcontainern durch den Dienstleister (AN) nicht wie vorgesehen nach Fraktionen erfolgt, wird der AG eine kostenpflichtige Nachsortierung der Abfälle veranlassen. Die anfallenden Kosten werden dem Dienstleister (AN) in Rechnung gestellt.

10. Kalkulation

10.1 Grundlage

Für die Kalkulation der ausgeschriebenen Leistungen (Unterhaltsreinigung, Zwischenreinigung, Grundreinigung, Aufsicht und Schmutzfangmattenservice) sind die vorhandenen Excel-Dateien auf einen Rechner zu laden und zu bearbeiten.

Die objektspezifischen Excel-Dateien

„Stadt Jülich Reinigung Jugendtreff Sportplatz Bourheim.xls“

„Stadt Jülich Reinigung Leichenhalle Bourheim.xls“

„Stadt Jülich Reinigung Leichenhalle Kirchberg.xls“

„Stadt Jülich Reinigung Feuerwehrgerätehaus Güsten.xls“

„Stadt Jülich Reinigung Feuerwehrgerätehaus Kirchberg.xls“

„Stadt Jülich Reinigung Feuerwehrgerätehaus Lich-Steinstraß.xls“

„Stadt Jülich Reinigung Feuerwehrgerätehaus Mersch-Pattern.xls“

„Stadt Jülich Reinigung Feuerwehrgerätehaus Selgersdorf.xls“

„Stadt Jülich Reinigung Feuerwehrgerätehaus Stetternich.xls“

„Stadt Jülich Reinigung Informationskiosk.xls“

„Stadt Jülich Reinigung Jugendheim.xls

„Stadt Jülich Reinigung Kommunalfriedhof Jülich.xls“

„Stadt Jülich Reinigung Kulturhaus.xls“

„Stadt Jülich Reinigung Leichenhalle Güsten.xls“

„Stadt Jülich Reinigung Leichenhalle Mersch-Pattern.xls“

„Stadt Jülich Reinigung Leichenhalle Selgersdorf.xls“

„Stadt Jülich Reinigung Leichenhalle Stetternich.xls“

„Stadt Jülich Reinigung Mehrzweckhalle Stetternich.xls“

„Stadt Jülich Reinigung BH-WC Walramplatz.xls“

enthalten jeweils ein Blatt „UR“, „ZwischenR“, „GrundR“, „Reinigungstage“, „SVS UR“, „SVS ZwR“, „SVS GrundR“, „SVS Auf“, „Aufsicht“, „Schmutzfang“ und „Preisblatt“.

10.2 Stundenverrechnungssätze

In Zusammenhang mit der Kalkulation ist es zweckmäßig allerdings nicht Voraussetzung zunächst die objektspezifischen Stundenverrechnungssätze in den Blättern „SVS UR“, „SVS ZwR“, „SVS GrundR“ und „SVS Auf“ auszufüllen.

Die in den Stundenverrechnungssätzen zur Bearbeitung vorgegebenen Zellen sind farbig (blau) unterlegt und zur Eingabe freigegeben. So sind in jedem Stundenverrechnungssatz die Lohngruppe, der Stundenlohn, die Zuschläge als %-Wert und die kalkulierten Tage (Urlaubslohn, zusätzliches Urlaubsgeld, gesetzl. Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall, gesetzl. Entgeltfortzahlung an Feiertagen und tarifliche Ausfallzeiten) anzugeben. Die jeweiligen Berechnungen und die Übertragung der Stundenverrechnungssätze erfolgt automatisch.

10.3 Unterhalts-, Zwischen- und Grundreinigung

Zur Kalkulation der Unterhalts-, Zwischen- und Grundreinigung sind in den objektspezifischen Blättern „UR“, „ZwischenR“ und „GrundR“ jeweils ausschließlich die Spalten „Leistungswert m²/Stunde“ auszufüllen. Die objektspezifischen Stundenverrechnungssätze werden automatisch aus den Blättern „SVS UR“, „SVS ZwR“ und „SVS GrundR“ übernommen.

10.4 Aufsicht

Zur Kalkulation der Aufsichtskosten sind in den objektspezifischen Blättern „Aufsicht“ zum einen die Aufsichtsstunden pro Reinigungstag und zum anderen die zugrunde gelegten Stundenverrechnungssätze einzugeben. Bei der Eingabe der Stundenverrechnungssätze besteht die Wahlmöglichkeit zwischen den objektspezifischen Stundenverrechnungssätzen „SVS UR“ und „SVS Aufsicht“.

10.5 Schmutzfangmattenservice

Zur Kalkulation des Schmutzfangmattenservice sind in den objektspezifischen Blättern „Schmutzfang“ jeweils ausschließlich die Zellen „Preis/Matten/Wechsel“ auszufüllen.